VI. CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ĐIỂN HÌNH

6.1. Công nghệ DANO SYSTEM

Sơ đồ và nội dung công nghệ

Rác tươi

Phễu tiếp nhận rác

Kho thành phẩm

Nam châm điện

Sàng phân loại

Lên men –16h

(ống sinh hoá)

Băng tải phân loại

Sàng rung

Máy nghiền

Ủ chín (28 ngày)

Đây là qui trình công nghệ hiếu khí kiểu Dano System sử dụng ống sinh hoá quay được Chính phủ Vương quốc Đan Mạch viện trợ xây dựng đưa vào hoạt động năm 1981 tại Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh). Công suất của nhà máy 240 tấn rác/ ngày, sản xuất được 25.000 tấn phân hữu cơ/ năm.

## Ưu điểm

- Rác đựơc lên men rất đều, qúa trình được đảo lộn liên tục trong ống sinh hoá, các vi sinh vật hiếu khí được cung cấp khí và độ ẩm nên phát triển rất nhanh.

- Năng suất cao (240 tấn/ ngày).

## Nhược điểm

- Máy móc nặng nề, khó chế tạo trong nước đặc biệt là hệ thống máy nghiền, xích băng tải và các bi lớn.

- Tiêu thụ điện năng rất lớn, công suất tiêu thụ điện của nhà máy là 670kW và từ đó giá thành sản phẩm cao.

- Chất lượng sản phẩm thô, không phù hợp với nền nông nghiệp Việt Nam, chỉ phù hợp với nền nông nghiệp tiên tiến canh tác bằng máy.

6.2. Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt tại NM Phân hữu cơ Cầu Diễn

Sơ đồ công nghệ

Rác được thu gom vận chuyển đến nhà máy

Xác định trọng lượng

(cân điện tử)

Xử lý sơ bộ (vi sinh vật)

Tuyển chọn

50% = 62,5

Chất vô cơ đi chôn lấp

50% = 63,5

Bổ sung vi sinh vật, phụ gia, ủ lên men

50% = 62,5

Bay hơi

15% = 18,75

Ủ chín

(bổ sung nước sạch)

35% = 43,75

Bay hơi

5% = 6,25

Tinh chế

30% = 37,5

Chất vô cơ đi chôn lấp

13% = 16,25

Mùn loại 1

8,5% = 10,625

Nguyên liệu cải tạo đất làm phân bón

Mùn loại 2

8,5 % = 10,625

Đóng bao hoàn thiện sản phẩm

Tiêu thụ sản phẩm trên thị trường

Hình 3.7. Sơ đồ công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt

Nội dung cong nghệ

Nhà máy được xây dựng theo dự án VIE – 86 – 023 do UNDP tài trợ, đã đi vào hoạt động cuối năm 1992. Đây là công nghệ ủ đống tĩnh có thổi khí, quá trình lên men được kiểm soát bằng hệ thống tự động nhiệt độ. Sản phẩm đã được Bộ Nông nghiệp và Phát  triển Nông thôn công nhận là sáng kiến khoa học kỹ thuật, cho phép lưu hành trên toàn quốc trong danh mục phân bón Việt Nam và đã được phép đăng ký chất lượng sản phẩm. Hiện nay, nhà máy đang tiếp tục được nâng cao công suất.

Ưu điểm

- Đơn giản, dễ vậm hành.

- Máy móc thiết bị dễ chế tạo, thay thế thuận lợi.

- Năng suất tiêu hao nhỏ.

- Đảm bảo hợp vệ sinh trong và ngoài nhà máy.

- Hoạt động thường xuyên quanh năm, có mái che, thu hồi được nước rác để phục vụ cho quá trình ủ lên men, không gây ảnh hưởng tới tầng nước ngầm.

- Có điều kiện mở rộng nhà máy để nâng cao công suất.

## Nhược điểm

- Nguồn rác lẫn quá nhiều tạp chất, chưa được cơ giới hoá trong các khâu phân loại.

- Chất lượng phân bón chưa cao vì có lẫn các tạp chất.

- Dây chuyền chế biến và đóng bao còn sơ sài, thủ công.

- Không có qui trình thu hồi các vật liệu tái chế.

6.2. Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt tại NM chế biến phế thải Việt Trì

Sơ đồ công nghệ

Rác thải đô thị

Phân xí máy

phụ gia

Phụ gia vi sinh vật , Emuni

Tái chế

Phân loại

Khuấy đều

Đảo trộn

Bể ủ háo khí

(25 ngày)

Thổi khí cưỡng bức

Ủ chín

(21 ngày)

Vi sinh vật + độ ẩm 30 – 35 %

Rôto từ tính thu kim loại

Sàng phân loại

Nghiền nhỏ

Phân loại sản phẩm

Ủ đóng bao (7 ngày)

Bổ sung vi sinh vật

Hình 3.12. Sơ đồ công nghệ xưởng rác thải sinh hoạt

Nội dung c«ng nghệ

Công nghệ xử lý rác của nhà máy áp dụng công nghệ ủ lên men đống tĩnh có thổi khí cưỡng bức, đảm bảo hợp vệ sinh.

Công suất thiết kế xử lý: 30.000 tấn rác/ năm và sản xuất được 7.500 tấn phân bón/ năm. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 2,77 ha (giai đoạn I), giai đoạn II sẽ mở rộng thêm với tổng diện tích là 5 ha.

Quá trình công nghệ như sau: Rác thải đựoc thu gôm từ thành phố            nhập về Nhà máy 	        phun dung dịch EM		sơ lọc 		đưa vào băng tải tiếp liệu 	    phân loại trên băng chuyền 	    đưa về sân đảo trộn (rác hữu cơ 100%) 	 bổ sung vi sinh vật + EM 		đảo trộn bằng máy xúc chuyên dùng 		đưa vào bể háo khí 		ủ chín 		 đưa vào hệ thống sàng nghiền	 	phân loại sản phẩm 		ủ vi sinh vật (phân giải + khích thích sinh trưởng + cố định đạm + EM) 		đóng bao.

Ưu, nhược điểm

Ưu điểm

- Bố trí liên hoàn (trong nhà có mái che), vận hành thuận tiện và có sử dụng các loại vi sinh vật để đảm bảo môi trường và nâng cao chất lượng phân bón.

- Thiết bị làm việc đồng bộ, dễ sử dụng và thay thế.

- Đảm bảo hợp vệ sinh trong và ngoài nhà máy, có hệ thống thu hồi nước rác ở các khâu: phân loại, ủ háo khí.

- Chất lượng sản phẩm tốt, đa dạng.

Các thiết bị đảm bảo an toàn lao động như: hệ thống chống sét, chiếu sáng, bảo vệ tải.

Nhược điểm

- Phân loại trênbăng chuyền thủ công.

- Quá trình đóng bao thủ công.

- Chưa có phòng nuôi cấy vi sinh vật.

- Chưa có công nghệ tái chế.

Cán nhược điểm trên được khắc phục trong giai đoạn II, bao gồm: khu chứa chất trơ, tái chế nylon, làm sản phẩm nhựa, phòng nuôi cấy vi sinh vật, thiết bị đóng bao hoàn thiện.